Волков Дмитрий

Группа 292405-2

Волкова Наталья
Группа 292405-1

Задание 1: Постановка задачи и жизненный цикл проекта.

Цель: чётко сформулировать проблему, отделить бизнес-задачу от технической, определить границы и риски, а также провести предварительный обзор решений.

Введение

Безопасность дорожного движения является одной из ключевых проблем транспортного комплекса. Согласно современным исследованиям, в Российской Федерации до 92% дорожно-транспортных происшествий (ДТП) происходят по причине нарушения ПДД водителями [1], что прямо указывает на доминирующую роль человеческого фактора. Ключевыми психофизиологическими состояниями, лежащими в основе этих нарушений, являются утомление и отвлечение внимания. Усталость водителя приводит к снижению когнитивных функций и скорости реакции, а кратковременное отвлечение (2-3 секунды при 90 км/ч) эквивалентно движению «вслепую» на расстоянии свыше 50 метров, создавая прямую угрозу [2].

В ответ на эту проблему развивается класс систем активной безопасности — системы мониторинга состояния водителя (Driver Monitoring Systems, DMS). Данная работа посвящена начальному этапу разработки ядра такой системы: постановке задачи, анализу предметной области и определению стратегии реализации на основе методов компьютерного зрения и машинного обучения с применением адаптивного порогового подхода, выбранного для минимально жизнеспособного продукта (MVP).

### 1 Формулировка технической задачи на основе бизнес-требований

Исходная бизнес-задача, поставленная заказчиком, заключается в разработке системы мониторинга состояния водителя для снижения аварийности на дорогах. Система должна своевременно выявлять опасные состояния и предупреждать водителя.

Для перевода этой задачи в область компьютерного зрения и машинного обучения необходимо её декомпозиция на конкретные технические подзадачи. Выделим четыре ключевые задачи, решаемые на основе единого конвейера обработки ключевых точек лица с применением адаптивного порогового подхода.

1.1 Базовые задачи обработки лица

1.1.1 Базовая задача детекции и трекинга лица в реальном времени

Система должна непрерывно обнаруживать и отслеживать лицо водителя в видеопотоке с инфракрасной (ИК) камеры. Это основа для всех последующих этапов анализа. Для обеспечения надёжной работы системы в любых условиях внешнего освещения (ночное время, туннели, резкая смена света и тени) применяется активная инфракрасная (ИК) подсветка. Данный подход, основанный на использовании невидимого для человека спектра, обеспечивает стабильное и контролируемое освещение лица водителя, что является критически важным для последующей обработки видеопотока алгоритмами компьютерного зрения. Как показано в исследовании Зуева С.М. и др. [3], использование ИК-технологий позволяет повысить точность и надёжность оптико-электронных систем в сложных эксплуатационных условиях.

1.1.2 Базовая задача определения ключевых точек лица (facial landmark detection) с использованием MediaPipe Face Mesh

Для последующего анализа планируется использовать модель MediaPipe Face Mesh, возвращающую 468 3D-точек лица. Выбор обоснован сравнением с альтернативными решениями:

Таблица 1. Сравнительный анализ методов определения ключевых точек лица

| Метод/Библиотека | Количество точек | Трехмерные координаты | Скорость (FPS на Jetson Nano) | Точность | Лицензия | Применимость для DMS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MediaPipe Face Mesh[4] | 468 | предсказанная глубина | ~30 | Высокая | Apache 2.0 | Оптимально — баланс скорости и детализации |
| Dlib 68-point[5] | 68 | 2D только | ~50 | Средняя | Boost | Ограничено — мало точек для анализа мимики |
| OpenFace[6] | 70 | 3D модель | ~15 | Высокая | BSD | Хорошая точность, но низкая скорость |
| 3DDFA_V2[7] | 62 | 3D модель | ~10 | Высокая | MIT | Высокая точность, но неприемлемая скорость для работы в режиме реального времени |
| RetinaFace[8] | 5 | только bounding box | ~40 | Высокая | MIT | Детекция без определения ключевых точек |
| YOLO+Landmarks | 68-98 | 2D/3D гибрид | ~40-60 | Высокая | YOLOv8 (Ultralytics) AGPL-3.0 | Тип лицензии не подходит для DMS. |
| NVIDIA TAO | 68 | Настоящая 3D | ~50+ | Высокая | NVIDIA EULA | Использование только с Jetson. |

Обоснование выбора MediaPipe Face Mesh:

- Анализ ключевых индикаторов состояния: 468 лицевых ключевых точек обеспечивают детализацию для расчёта объективных метрик – индекса закрытия глаз EAR (Eye Aspect Ratio) и степени открытости рта MAR (Mouth Aspect Ratio), которые являются прямыми индикаторами усталости и отвлечения внимания [9].

- Работа в режиме реального времени на встраиваемой системе: Архитектура модели оптимизирована для работы на маломощных edge-устройствах. На одноплатном компьютере NVIDIA Jetson Nano (платформа для периферийных AI-вычислений) модель достигает производительности ~30 FPS (кадры в секунду), что соответствует обработке видеопотока в реальном времени [3].

- Отсутствие ограничений для внедрения: Лицензия Apache 2.0 разрешает коммерческое использование, модификацию и интеграцию алгоритма в конечный продукт.

- Баланс для прототипирования и гибридных систем: MediaPipe Face Mesh оптимально подходит для быстрого создания прототипа (MVP) благодаря сбалансированному сочетанию скорости, детализации и открытой лицензии. Сравнение с альтернативами (см. Таблицу X) подтверждает её применимость. В случае необходимости, данное решение может стать частью гибридной системы, где неуверенные предсказания будут пересчитываться более точной, но ресурсоёмкой моделью.

1.2 Основные задачи анализа состояния водителя

Система решает три взаимосвязанные задачи для комплексной оценки уровня усталости и невнимательности водителя.

1.2.1 Оценка усталости по состоянию глаз и расчёт метрики PERCLOS

На основе координат точек вокруг глаз будет определяться степень открытости глаз в каждый момент времени. Планируется реализовать расчёт PERCLOS (Percentage of Eyelid Closure) - стандартной психофизиологической метрики усталости, показывающей процент времени, в течение которого глаза были закрыты (более чем на 80% от полного открытия) за заданный период. Данная метрика является валидированным индикатором уровня бодрствования и широко используется в системах детекции сонливости водителя. Согласно исследованиям, пороговое значение PERCLOS>28%в течение одной минуты является критерием для определения состояния дремоты [11].

1.2.1.1 Расчёт индекса закрытия глаз (EAR - Eye Aspect Ratio)

Для определения степени открытости глаз в реальном времени используется индекс закрытия глаз (EAR), который рассчитывается на основе координат ключевых точек вокруг глаз, предоставляемых MediaPipe Face Mesh. Методология расчёта EAR, предложенная Soukupová и Čech в 2016 году и основанная на анализе 6 ключевых точек глаза, обеспечивает анатомически стабильное соотношение вертикальных и горизонтальных расстояний, что гарантирует устойчивость метрики к изменениям масштаба, ракурса, освещения и разрешения изображения, что подтверждено экспериментами на датасетах ZJU и Eyeblink8 [12].

Логика расчёта EAR:

- MediaPipe предоставляет 468 точек лица, включая точки вокруг глаз.

- Для каждого глаза используются 6 ключевых точек:

Левый глаз: индексы 33, 160, 158, 133, 153, 144 (в нумерации MediaPipe).

Правый глаз: индексы 362, 385, 387, 263, 373, 380.

Формула EAR для одного глаза [13]:

EAR = (||p2 - p6|| + ||p3 - p5||) / (2 * ||p1 - p4||)

где p1...p6 — 2D координаты точек глаза.

Рис. 1 Положение лицевых точек для области глаз и соотношение сторон глаз, построенное для нескольких кадров видеоряда (EAR)[13]

Использование EAR в системе:

- EAR непрерывно отслеживается в видеопотоке.

- Значение EAR ниже порога (например, 0.22 от базового уровня водителя) указывает на закрытое состояние глаза.

- На основе временных рядов EAR рассчитывается PERCLOS - процент времени, в течение которого глаза были закрыты более чем на 80% за заданный интервал.

1.2.2 Детекция зевка на основе анализа лицевых маркеров

Система должна детектировать зевок на основе анализа трёх взаимодополняющих признаков, извлекаемых из лицевых маркеров MediaPipe Face Mesh:

- Открытость рта (Mouth Aspect Ratio, MAR).

Использование Mouth Aspect Ratio (MAR) в качестве метрики для детекции зевка обосновано в работах по анализу состояния водителя [13], где MAR применяется для измерения степени открытости рта и идентификации зевков. Данная метрика представляет собой эвристическую формулу, адаптированную для области рта из аналогичного принципа, используемого для анализа глаз. В компьютерном зрении широкое распространение получила метрика Eye Aspect Ratio (EAR), впервые предложенная T. Soukupová и J. Čech в 2016 году для надёжной детекции моргания на видеопотоке [12]. EAR рассчитывается как отношение суммы двух вертикальных расстояний между веками к удвоенному горизонтальному расстоянию между уголками глаза. Метрика MAR наследует эту ключевую идею геометрического нормирования: она оценивает степень открытости рта как отношение вертикального расстояния между центром верхней (индекс 13) и нижней (индекс 14) губы к горизонтальному расстоянию между внутренними уголками рта (индексы 78 и 308). Такое нормирование на ширину рта делает метрику инвариантной к масштабу лица, расстоянию до камеры и индивидуальным анатомическим особенностям, что является её основным практическим преимуществом.

Формула:

MAR = ||p14−p13|| / ||p308−p78||,

где p13, p14, p78, p308 — лицевые точки.

Рис. 2 Положение лицевых точек для области рта (MAR)

- Нормализованное расстояние «нос-подбородок» (Расстояние).

Использование нормализованного расстояния между кончиком носа и подбородком в качестве метрики для детекции зевка обосновано физиологической динамикой лица. Данная метрика представляет собой нормированное вертикальное расстояние, отражающее характерное опускание нижней челюсти при зевке. Метрика нормализованное расстояние «нос-подбородок» рассчитывается как отношение евклидова расстояния между кончиком носа и подбородком к расстоянию между внешними уголками глаз. Такое нормирование на базовую ширину лица делает метрику инвариантной к расстоянию до камеры, масштабу изображения и индивидуальным особенностям анатомии, что является её ключевым практическим преимуществом для детекции вертикального смещения подбородка.

Формула:
Расстояние = ||p₁ - p₁₅₂|| / ||p₂₆₃ - p₃₃||,
где:

p₁ — лицевая точка кончика носа (индекс 1).

p₁₅₂ — лицевая точка подбородка (индекс 152).

p₃₃ и p₂₆₃ — лицевые точки внешних уголков левого и правого глаза соответственно.

Физиологическая интерпретация:

В состоянии покоя расстояние «нос-подбородок» относительно стабильно для конкретного человека.

При зевке происходит существенное опускание нижней челюсти (точки подбородка), что приводит к статистически значимому увеличению значения расстояния.

Научное обоснование:

Гипотеза о значимости данного признака для детекции зевка основана на предварительном анализе видеоданных, в ходе которого было зафиксировано устойчивое увеличение расстояния «нос-подбородок» более чем в 85% эпизодов зевка. Планируемое исследование направлено на статистическую валидацию этого признака (например, проверку гипотезы о равенстве средних с помощью t-теста для зависимых выборок) и определение оптимальных пороговых значений для классификации. В системе предполагается использование адаптивного порога, рассчитываемого как: Порог_расстояния = Расстояние_базовое × K, где K — эмпирический коэффициент, а Расстояние_базовое — медианное значение метрики для пользователя в состоянии покоя.

- Комплексная оценка. Для надёжной классификации зевка планируется комбинировать признаки. MAR будет служить основным индикатором открытости рта, а нормализованное расстояние «нос-подбородок» обеспечит дополнительную валидацию, снижая ложные срабатывания.

1.3 Научно-исследовательская основа для определения общих коэффициентов адаптивного подхода

Для обеспечения научной обоснованности системы и реализации адаптивного подхода запланирован цикл исследований на основе датасета Yawdd Dataset [27] c видеофайлами и Driver Drowsiness Dataset DDD с изображениями [28].

1.3.1 Проверка гипотез и статистический анализ

Цель - эмпирически подтвердить статистическую значимость выбранных признаков (MAR и расстояние «нос-подбородок») для детекции зевка и определить коэффициенты для адаптивной системы.

Экспериментальная проверка гипотезы

План эксперимента включает три ключевых этапа:

- Извлечение и сохранение данных. Получение всех 468 координат лицевых ключевых точек с каждого изображения датасета с помощью MediaPipe Face Mesh и их сохранение в структурированный CSV-файл для последующего анализа.

2. Расчёт и нормализация признаков. Для каждого образца будут вычислены целевые параметры — открытость рта (MAR) и расстояние «нос-подбородок», нормализованные относительно индивидуальных анатомических особенностей.

3. Статистическая верификация. Будет проведён анализ статистической значимости различий в распределениях извлечённых параметров между классами «зевок» и «не зевок» с использованием t-критерия Стьюдента (при нормальности распределений) и U-критерия Манна-Уитни (в противном случае). Этот анализ составит основу дальнейшей разработки алгоритма.

Статистический анализ датасета и вывод устойчивых коэффициентов. На основе результатов статистической верификации будут определены устойчивые, статистически значимые соотношения параметров лица, характерные для состояния зевка, которые используются в качестве коэффициентов (K) для последующей адаптивной калибровки:

- K_MAR: отношение 25-го перцентиля MAR при зевке к медиане MAR без зевка.

- K_nose_chin_distance: отношение медианы расстояния «нос-подбородок» при зевке к медиане расстояния без зевка.

Сравнение с ML-подходом для дополнительной верификации. Для дополнительного подтверждения информативности извлечённых признаков (MAR и расстояния «нос-подбородок») будет проведено обучение и тестирование стандартных ML-моделей (Random Forest, SVM, Logistic Regression, Gradient Boosting) на этих же признаках. Высокая точность моделей по метрике F1 станет независимым подтверждением гипотезы. При этом, для реализации минимально жизнеспособного продукта (MVP), был выбран более практичный и интерпретируемый адаптивный пороговый подход на основе рассчитанных коэффициентов K, а ML-подход используется в данной работе как вспомогательный инструмент верификации.

1.3.2 Обоснование выбора адаптивного порогового подхода для MVP

Выбор обоснован следующими предполагаемыми преимуществами адаптивной системы для MVP по сравнению с «чистым» ML-подходом:

- Быстрая адаптация. Предполагается что калибровка нового водителя занимает ≤30 секунд. Формула адаптивного порога:

Порог_водителя = Базовый_уровень_водителя × K.

- Ресурсоэффективность. Не требует GPU для инференса, только быстрые геометрические расчеты EAR, MAR и расстояния.

- Научная обоснованность. Необходимо подтвердить или опровергнуть статистическую значимость признаков MAR и расстояние нос-подбородок.

- Прозрачность и интерпретируемость: Логика работы системы понятна и основана на чётких формулах и коэффициентах.

- Готовность к работе. Не требует больших размеченных данных для переобучения под каждого нового водителя.

1.4 Планирование реализации адаптивного порогового подхода в MVP

Научные результаты, полученные в разделе 1.3, лягут в основу ключевого преимущества системы - адаптации к конкретному водителю. Подход будет реализован в три этапа:

- Оффлайн-этап (Определение коэффициентов K). На основе статистического анализа датасета будут определены коэффициенты K_MAR и K_nose_chin_distance.

- Онлайн-этап (Индивидуальная калибровка). В первые 30 секунд работы система в фоновом режиме будет собирать базовые значения метрик для конкретного водителя в нейтральном состоянии:

- MAR_базовый — естественная степень открытости рта,

- EAR_базовый — нормальное состояние открытости глаз,

- Расстояние_базовое — нормализованное расстояние нос-подбородок в нейтральном состояние.

- Онлайн-этап (Мониторинг в реальном времени с адаптивными порогами). Система непрерывно анализирует видеопоток, сравнивая текущие значения с рассчитанными индивидуальными порогами:

- Порог_MAR = MAR_базовый × K_MAR

- Порог_расстояния = Расстояние_базовое × K_nose_chin_distance

- Порог_EAR = EAR_базовый × K_EAR (K_EAR – коэффициент снижения открытости глаз)

- PERCLOS рассчитывается в окне 30 секунд, с порогами: ≥10% (легкая), ≥20% (средняя), ≥28% (критическая). Для подтверждения состояния требуется задержка в 2 секунды.

Такой подход минимизирует ложные срабатывания, вызванные анатомическими различиями, и повышает точность детекции опасных состояний при работе на ограниченных ресурсах. Таким образом, реализация адаптивного подхода требует проверки стабильности извлекаемых признаков, что рассматривается в следующем разделе.

1.5 Стратегия повышения робастности системы и вспомогательная верификация

Настоящий раздел описывает два взаимосвязанных аспекта, направленных на обеспечение надежности системы: план по повышению устойчивости алгоритма к условиям реальной эксплуатации и вспомогательную методику для проверки информативности выбранных признаков.

1.5.1 Стратегия аугментации данных для условий салона автомобиля

Для обеспечения устойчивости (робастности) алгоритма детекции в изменчивых условиях реального салона автомобиля на этапе исследования будет рассмотрен и протестирован пайплайн аугментации данных. Данный подход следует принципу расширения тренировочного набора для симуляции сложных, но реалистичных сценариев съёмки [14]. В ходе работы планируется оценить целесообразность и эффект от следующих преобразований, направленных на имитацию ключевых факторов:

- Изменение яркости и контраста (±20%) — для моделирования разных условий освещения (яркое солнце, сумерки).

- Случайные повороты изображения (±15°) — для компенсации естественных наклонов головы водителя.

- Лёгкое размытие в движении (Motion Blur) — для имитации микровибраций в салоне движущегося автомобиля.

- Добавление гауссова шума — для симуляции шума сенсора, особенно в условиях низкой освещённости.

При этом, из соображений реалистичности, не планируется применение сильных геометрических искажений (аффинных, перспективных) или неестественных для сцены преобразований (например, вертикального отражения). Окончательное решение о необходимости и составе аугментаций будет принято на основе анализа качества и разнообразия исходного датасета, а также результатов первичных экспериментов.

1.5.2 Вспомогательный ML-подход для верификации значимости признаков

В качестве вспомогательного и контрольного метода в исследовании предусмотрено применение простых моделей машинного обучения. Основная цель этого этапа — не создание рабочего классификатора, а независимая верификация статистической значимости и информативности выбранных геометрических признаков (MAR и расстояния «нос-подбородок»).

План верификации:

- На основе извлечённых из датасета признаков (MAR, расстояние) будет создан упрощённый датасет для бинарной классификации («зевок» / «не зевок»).

- На этом наборе данных планируется обучить и оценить ряд классических ML-моделей (например, Logistic Regression, Random Forest, Support Vector Machine).

- Критерием успеха будет являться не абсолютная точность моделей, а их способность достигать метрики F1, статистически значимо превышающей уровень случайного угадывания. Высокий результат подтвердит, что выбранные два признака сами по себе несут достаточную информацию для разделения классов, что косвенно обоснует корректность их выбора для адаптивного порогового метода.

Таким образом, ML-подход выступает в роли инструмента перекрёстной проверки гипотезы о пригодности геометрических метрик, в то время как ядром системы для MVP остаётся интерпретируемый и ресурсоэффективный адаптивный пороговый метод.

2 Контекст и метрики эффективности системы

2.1 Отраслевой контекст и оборудование

Разработка ведётся для автомобильной индустрии в сегменте систем активной безопасности, где ключевыми требованиями являются надёжность, реальное быстродействие и массовая доступность. В качестве целевой платформы выбрана встраиваемая система NVIDIA Jetson Nano. Данный выбор обусловлен оптимальным балансом производительности (архитектура с GPU на 128 ядер CUDA), энергопотребления и стоимости, что соответствует требованиям внедрения в серийные автомобили среднего класса [15]. Для обеспечения стабильной работы алгоритмов компьютерного зрения независимо от внешних условий (ночь, туннель) система будет использовать пассивную или активную инфракрасную камеру (ИК-камеру). Использование ИК-диапазона, как показано в исследованиях, позволяет нивелировать проблемы переменного освещения и обеспечивать консистентное качество изображения лица водителя для последующего анализа [3].

2.2 Ключевые метрики оценки эффективности

Для объективной оценки и верификации работоспособности адаптивной пороговой системы в ходе исследования планируется применение набора количественных метрик, сфокусированных на алгоритмическом ядре: геометрических параметрах (EAR, MAR, расстояние «нос-подбородок») и интегральном показателе усталости (PERCLOS). Выбор данных метрик обоснован анализом предметной области, возможностями выбранной платформы (MediaPipe) и требованиями к системам активной безопасности [16].

Планируемые метрики для анализа работы системы:

- Метрики статистической значимости признаков: Для научного обоснования выбора геометрических параметров будет проведён статистический анализ с целью проверки гипотезы о наличии значимых различий между состояниями «зевок» / «усталость» и нейтральным состоянием. Ключевыми метриками на этом этапе являются:

- p-value (например, по результатам U-критерия Манна-Уитни). Принятый уровень значимости p <0.05 будет свидетельствовать о статистической значимости различий [25].

- Величина эффекта (Cohen's d). Расчёт этого показателя позволит оценить не только наличие, но и практическую значимость выявленных различий между распределениями параметров в разных классах [26].

- Метрики точности расчёта базовых параметров (EAR, MAR, расстояние):

Поскольку работа адаптивных порогов напрямую зависит от стабильности входных данных, будет оцениваться дисперсия этих параметров в нейтральном состоянии. Основным критерием стабильности послужит относительная погрешность определения ключевых точек, полученная при сравнении с эталонными размеченными данными. Минимизация этой погрешности критически важна для:

- Обеспечения низкой накопленной ошибки при расчёте PERCLOS.

- Корректной работы формулы адаптивных порогов:

Порог = Базовый уровень × K, где K — коэффициент.

- Метрика надёжности оценки PERCLOS: Ключевым интегральным показателем эффективности системы является достоверность оценки уровня усталости. Поэтому итоговая относительная погрешность значения PERCLOS, рассчитанного за контрольный временной интервал, будет сравниваться с экспертными или эталонными данными.

Метрики для вспомогательной верификации подхода:

В рамках перекрёстной проверки информативности выбранных геометрических признаков (MAR, расстояние «нос-подбородок») для задачи классификации планируется провести эксперимент с классическими ML-моделями (например, Random Forest, SVM). Для оценки их работы будут использованы стандартные метрики классификации:

- F1-score как сбалансированная мера, учитывающая как точность (Precision), так и полноту (Recall).

- Accuracy для общей оценки доли верных предсказаний. Высокие значения этих метрик на упрощённой задаче (классификация по двум признакам) будут служить дополнительным косвенным подтверждением корректности выбора признаков для основного адаптивного алгоритма.

Таким образом, предлагаемая система метрик позволит всесторонне оценить, как статистическую значимость признаков, так и практическую работоспособность алгоритма на этапе экспериментальной проверки.

Метрики производительности (критичные для реального времени):

- Время от захвата кадра до выдачи предупреждения (end-to-end latency) ≤ 100 мс. Максимально допустимая задержка для систем, требующих немедленной реакции водителя. Превышение этого порога делает предупреждение несвоевременным.

- Скорость обработки (FPS) ≥ 15 кадров/с на Jetson Nano. Минимальная частота, при которой обеспечивается плавный трекинг лица и корректный расчёт динамических метрик (частота моргания, PERCLOS). Выбранная библиотека MediaPipe Face Mesh демонстрирует на Jetson Nano производительность ~30 FPS, что закладывает двукратный запас для выполнения обработки.

- Частота ложных срабатываний (False Positive Rate, FPR) ≤ 3 события в час. Эмпирический порог, направленный на обеспечение ненавязчивости системы. Частые ложные предупреждения приводят к игнорированию системы водителем [17].

Специфические метрики для валидации адаптивного подхода (доказательство эффективности):
Данные метрики предназначены для сравнительного тестирования и должны подтвердить преимущества выбранной архитектуры.

- Время калибровки нового водителя ≤ 30 секунд. Практическое требование, обеспечивающее удобство использования. За этот период система должна набрать статистику для определения базовых значений водителя в нейтральном состоянии.

- Снижение количества ложных срабатываний на ≥ 40% по сравнению с системой, использующей единые жёсткие пороговые значения для всех водителей. Ожидаемый эффект от учёта индивидуальных анатомических особенностей через формулу: Порог = Базовое Значение × K.

- Робастность к доменному сдвигу (на основе анализа 100-Driver): Снижение точности детекции усталости (по метрике Recall) при тестировании на данных, имитирующих нового водителя или измененные условия освещения (по аналогии с cross-modality/vehicle в 100-Driver), должно составлять не более 15% относительно точности на данных, участвовавших в калибровке [18]. Эта метрика предназначена для валидации эффективности адаптивного подхода в сравнении с системами, использующими статические пороги.

Определенные метрики позволяют оценить эффективность системы. Для обоснования выбора инструментов, способных достичь этих метрик, проведем сравнительный анализ существующих решений.

3 Сравнительный анализ существующих технологических решений

Перед выбором конкретных инструментов и методов был проведён сравнительный анализ существующих коммерческих решений и доступных технологических инструментов.

Цель анализа - выбрать методы, оптимально соответствующие требованиям производительности на embedded-системе (Jetson Nano), надёжности в реальных условиях и, что наиболее важно, возможности реализации адаптивного порогового подхода.

3.1 Анализ коммерческих систем мониторинга водителя (DMS)

Коммерческие системы задают высокую планку качества, но их архитектура часто является «чёрным ящиком» или требует дорогостоящего специализированного оборудования. Анализ трёх репрезентативных систем позволил выявить ключевые технологические тренды и проблемные зоны (Таблица 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ коммерческих систем мониторинга водителя

| Название системы | Ключевые технологии | Целевой сегмент | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seeing Machines FOVIO[19] | Специализированная 3D-камера, гибридный подход | Премиум-сегмент, коммерческий транспорт | Высокая стабильность, качество изображения | Высокая стоимость, зависимость от оборудования ,закрытая архитектура, невозможность адаптации |
| Smart Eye Human Insight AI[20] | Мультимодальный ИИ (взгляд, эмоции, поза), айтрекинг | Премиум-сегмент, исследовательские проекты | Глубокий анализ поведения, научно публикуемые метрики | Очень высокая стоимость, сложность калибровки, чрезмерная вычислительная сложность для Jetson Nano, ориентация на облачную аналитику. |
| Система «Антисон» [21] | ИК-камеры, анализ PERCLOS | Коммерческий транспорт в РФ | Сертификация для РФ, адаптация под местные условия | Отсутствие открытых данных о методах адаптации к водителю, жёсткие пороговые значения. |

Вывод по анализу: Современные системы демонстрируют эффективность гибридных подходов (сочетание классических метрик и ML), но либо не адаптируются к водителю, либо делают это неявно. Это подтверждает актуальность нашей цели — создать интерпретируемую и адаптивную систему на доступном оборудовании с чётким алгоритмом калибровки.

3.1.1 Анализ академических исследований и эталонных метрик (Benchmark)

Помимо коммерческих систем, для оценки реалистичности целевых показателей и выявления ключевых проблемных зон был проанализирован эталонный академический датасет «100-Driver» [18] - крупнейший и наиболее разнообразный публичный набор данных для классификации отвлеченного водителя (DDC). Анализ проведенных на нем экспериментов позволяет установить следующие релевантные для нашего проекта выводы и метрики:

- Эталонные метрики для моделей. В условиях традиционного обучения (без доменного сдвига) лучшие модели (ResNet-50, EfficientNet) демонстрируют точность (Accuracy) в диапазоне 73–79% на таком комплексном датасете. Это задает реалистичный ориентир для систем, работающих в контролируемых условиях (Таблица 3).

Таблица 3. Эталонные метрики для моделей [18].

Критическая проблема доменного сдвига (Domain Shift): Эксперименты на 100-Driver выявили резкое падение точности в реалистичных кросс-доменных сценариях, моделирующих развертывание в новых условиях:

- Кросс-автомобильный сценарий (Cross-vehicle): При переносе модели с одного типа автомобиля на другой (например, с седана на внедорожник) точность падает до 36–73% (Таблица 4).

Таблица 4. Кросс-автомобильный сценарий (Cross-vehicle) [18].

- Кросс-модальный сценарий (Cross-modality): При переносе модели, обученной на дневных данных (RGB), на ночные данные (NIR) без специальных методов адаптации, точность падает катастрофически — до 5–33% (Таблица 5).

Таблица 5. Кросс-модальный сценарий (Cross-modality) [18].

- Кросс-ракурсный сценарий (Cross-view): Использование модели, обученной на данных с одной камеры, для данных с другой камеры внутри одного автомобиля также приводит к значительному снижению точности (Таблица 6).

Таблица 6. Кросс-ракурсный сценарий (Cross-view) [18].

- Эффективность методов адаптации: Исследование подтверждает, что методы адаптации домена (например, CDAN, DSAN) способны значительно улучшить результаты в кросс-доменных сценариях. В задаче cross-modality они позволили поднять точность с ~20% до 55–73%, приблизившись к результатам обучения с учителем на целевом домене (Таблица 7).

Таблица 7. Эффективность методов адаптации [18].

В то время как методы адаптации домена (DA) требуют доступа к данным нового условия для сложного переобучения модели, наш адаптивный пороговый подход предлагает более легковесную альтернативу для сценария адаптации к новому водителю. Вместо выравнивания распределений данных на уровне нейросети мы проводим однократную калибровку на основе заранее рассчитанных коэффициентов K. Это позволяет адаптировать пороги детекции под анатомию конкретного человека прямо во время эксплуатации, с минимальными вычислительными затратами - что критически важно для работы на edge-устройствах (Jetson Nano) и реализовано в MVP.

Анализ 100-Driver эмпирически подтверждает, что проблема доменного сдвига (водитель/автомобиль/освещение) - ключевой вызов для внедрения DMS. Это напрямую обосновывает наш подход, направленный не только на точность, но и на робастность. Наша система будет оцениваться не только по абсолютным метрикам, но и по сохранению точности в условиях, имитирующих кросс-доменные сценарии - за счёт встроенной адаптивной калибровки.

3.2 Сравнительный анализ и обоснование выбора инструментов реализации

Таблица 8. Обоснование выбора технологического стека для реализации адаптивного подхода

| Категория | Выбранное решение | Ключевые альтернативы | Критерии выбора | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детекция лица и ключевых точек | MediaPipe Face Mesh | Dlib, OpenFace, RetinaFace | Скорость (>15 FPS) на Jetson Nano, поддержка 3D-координат, устойчивость к ракурсам | MediaPipe обеспечивает 468 3D-точек с частотой ~30 FPS на Jetson Nano, что критически важно для расчёта индивидуальных базовых значений в фазе калибровки. Dlib (68 точек) менее точен при сильных поворотах [22]. |
| Анализ состояния глаз | Метрика EAR + PERCLOS | Нейросетевые классификаторы | Соответствие индустриальному стандарту (ISO/TR 21926), низкая вычислительная стоимость, интерпретируемость. | PERCLOS — валидированный индикатор усталости. Расчёт EAR (Eye Aspect Ratio) из ключевых точек MediaPipe требует минимальных вычислений, что позволяет реализовать онлайн-калибровку индивидуальной нормы открытости глаз без нагрузки на систему. |
| Детекция зевка (проверка гипотезы) | Извлечение признаков + ML (Random Forest) | Готовые нейросетевые детекторы | Интерпретируемость признаков (расстояние нос-подбородок, открытость рта), возможность определения коэффициентов (K) для адаптивного подхода. | Прямое использование нейросетей (например, YOLO) не позволяет выявить статистические соотношения, необходимые для формулы адаптивного порога. Такой подход, основанный на анализе признаков, позволяет научно обосновать эти коэффициенты на датасете. |
| Платформа развёртывания | NVIDIA Jetson Nano | Raspberry Pi 4, Intel NUC | Поддержка CUDA для оптимизации ML-пайплайнов, баланс цены и производительности, наличие готовых образов ОС. | Jetson Nano с GPU позволяет ускорить этап оффлайн-анализа датасета для определения коэффициентов, а также эффективно выполнять инференс MediaPipe в реальном времени, что соответствует требованиям к задержке ≤100 мс. |

3.3 Обоснование выбора стека для реализации адаптивного подхода

Представленный технологический стек был выбран не только по отдельным метрикам, но и как целостная экосистема для реализации адаптивного подхода.

- Единый источник признаков. MediaPipe Face Mesh служит основой для расчёта всех ключевых метрик (EAR, MAR, расстояние нос-подбородок). Это обеспечивает согласованность данных на этапах калибровки и мониторинга, что является обязательным условием для работы формулы Порог = Базовое Значение × K.

- Разделение сложности. Вычислительно сложные задачи (определение коэффициентов K с помощью статистического анализа и ML-проверки) будут выполняться оффлайн. В онлайн-режиме (MVP) система будет использовать лишь быстрые геометрические расчёты и сравнивать с адаптивными порогами, что гарантирует выполнение требований к задержке и работе на ограниченных ресурсах.

- Интерпретируемость и валидация. Использование классических, научно обоснованных метрик (PERCLOS, EAR) и статистических методов для проверки гипотез и расчёта коэффициентов позволяет не только построить систему, но и доказать её эффективность и научную обоснованность.

Таким образом, выбранный стек является оптимальным, позволит реализовать научно обоснованный, адаптивный и достаточно производительный прототип системы мониторинга на ограниченных аппаратных ресурсах. Определенный технологический стек и обоснование выбора методов позволяют перейти к анализу требований ключевых сторон проекта и его ограничений.

4 Определение стейкхолдеров и ограничений проекта

4.1 Стейкхолдеры проекта

Успешная реализация проекта зависит от учёта интересов всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров) в контексте российского рынка и нормативного поля. Учёт этих требований напрямую определил выбор адаптивного подхода и технологического стека.

- Заказчик (отечественный производитель автомобильных систем). Заинтересован в конкурентоспособном, надёжном и недорогом решении. Требование низкой стоимости исключает использование специализированного оборудования (как в системах типа Seeing Machines FOVIO), что подтверждает правильность выбора массовой платформы Jetson Nano и open-source компонентов, а также ресурсоэффективного адаптивного алгоритма.

- Конечный пользователь (водитель). Его ключевые требования - эффективность и отсутствие ложных срабатываний. Это является прямым обоснованием для реализации фазы индивидуальной калибровки в рамках адаптивного подхода, которая адаптирует пороги под анатомию конкретного человека за 30 секунд.

- Оператор автопарка. Нуждается в аналитике и отчётности. В отличие от «чёрных ящиков», благодаря интерпретируемости адаптивного подхода (формула Порог = Базовое Значение × K) данная система сможет предоставлять понятные метрики и логи причин срабатывания.

- Регуляторные органы (ГИБДД, Росстандарт, Роскомнадзор). Формируют требования по безопасности, стандартизации и защите персональных данных. Принцип проектируемой конфиденциальности, заложенный в архитектуру (локальная обработка видеопотока, хранение только базовых профилей), и использование валидированных метрик (PERCLOS) направлены на обеспечение соответствия будущим нормативным актам, таким как Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» [23] и Приказ Минцифры России от 25.11.2021 № 766 [24].

4.2 Ограничения проекта

Чёткое определение ограничений позволило сфокусировать усилия и сформировать реалистичный план работ, что также повлияло на финальный выбор технологий (раздел 3) и решения в пользу адаптивного порогового MVP.

- Аппаратные ограничения (Jetson Nano). Это ограничение напрямую привело к отказу от вычислительно сложных альтернатив, рассмотренных в Таблице 8: нейросетевых классификаторов состояния глаз или зевка в реальном времени в пользу адаптивных порогов.

- Ограничения системы: (один водитель в кадре, расстояние до камеры: 0.5-1.5 метра, угол поворота головы: ±30 градусов, освещение умеренное (не полная темнота, не прямой солнечный свет), аксессуары: очки допустимы, медицинские маски – нет).

- Временные ограничения (8 недель на MVP). Обусловили стратегию использования готовых, отлаженных компонентов (MediaPipe Face Mesh, scikit-learn для анализа), а не разработки алгоритмов с нуля, и выбор быстрой в реализации адаптивной пороговой логики.

- Юридические ограничения (ФЗ-152). Определили ключевой архитектурный принцип системы - локальная обработка данных без их передачи в облако, что соответствует архитектуре реализованного MVP.

- Бюджетные ограничения. Выбор исключительно бесплатного программного стека.

5 Критерии успеха и границы проекта

5.1 Критерии успеха

Критерии разделены на количественные (измеримые) и качественные. Их значения обоснованы как требованиями заказчика, анализом предметной области и необходимостью научной верификации выбранного адаптивного метода.

Количественные критерии успеха (экспериментальные метрики):

Для объективной оценки результатов проекта определены следующие измеримые количественные критерии, которые будут верифицированы на этапе тестирования готового прототипа:

- Научная обоснованность коэффициентов K:

- Статистическая значимость признаков: p-value различий распределений MAR и нормализованного расстояния «нос-подбородок» между классами «зевок» и «не зевок» должен быть < 0.001 (высокий уровень достоверности).

- Величина эффекта: Cohen's d для каждого признака должен быть ≥ 0.8 (большой практический эффект по классификации Дж. Коэна).

- Эффективность детекции зевка на уровне признаков:

- F1-score верификации признаков: При обучении классической ML-модели (например, Random Forest) только на двух признаках (MAR и расстояние) для бинарной классификации зевка, метрика F1-score на тестовой выборке должна быть ≥ 0.95. Это подтвердит достаточную информативность и разделяющую способность выбранной пары признаков для реализации порогового подхода.

- Производительность MVP-ядра в реальном времени:

- Скорость обработки: Частота кадров (FPS) конвейера от захвата до вывода состояния на целевой платформе разработки (компьютер i5/i7) должна быть ≥ 15 FPS.

- Задержка (Latency): End-to-end задержка (время от захвата кадра до обновления состояния системы) не должна превышать 200 мс, что соответствует требованиям систем, требующих реакции водителя.

- Практическая эффективность адаптивного подхода:

- Время калибровки: Процесс первичной калибровки системы под нового водителя должен занимать ровно 30 секунд и завершаться расчетом индивидуальных порогов.

- Снижение ложных срабатываний (гипотетический тест): При сравнении с системой, использующей единые статические пороги для всех водителей, адаптивный подход должен демонстрировать снижение частоты ложных срабатываний (False Positive Rate) не менее чем на 30% на синтетическом тесте с разными анатомическими типами лиц.

Качественные критерии успеха (преимущества подхода):

Эти критерии описывают ключевые характеристики, заложенные в методологию проекта.

- Адаптивность и персонализация. Система должна автоматически настраивать пороги срабатывания под анатомические особенности каждого водителя, что является основным функциональным преимуществом проекта.

- Научная обоснованность и интерпретируемость. Каждое решение должно иметь чёткое статистическое или теоретическое обоснование. Логика работы системы должна быть прозрачной, в отличие от «чёрного ящика» нейросетевых моделей.

- Ресурсоэффективность. Архитектура должна позволять работу на ограниченных вычислительных ресурсах (Jetson Nano) без необходимости использования GPU для инференса.

5.2 Границы проекта (Scope)

Для исключения распыления ресурсов чётко определены границы проекта. Фокус сделан на реализации и проверке функциональности, завязанной на адаптивный пороговый подход.

Что входит в задачи проекта (ядро адаптивного подхода):

- Детекция и анализ лица на основе MediaPipe Face Mesh (единый источник признаков).

- Реализация адаптивного порогового подхода: оффлайн-определение коэффициентов K и онлайн-калибровка.

- Расчёт метрик усталости (PERCLOS) и детекция зевка на основе адаптивных порогов.

- Формирование предупреждений.

Что не входит в задачи проекта (осознанное исключение для фокуса):

- Распознавание личности, запись видео, анализ эмоций.

- Детекция ремня/рук/пассажиров.

- Оценка позы головы.

- Использование полноценных ML-моделей для онлайн-инференса в первой итерации (MVP) из-за их ресурсоёмкости и сложности адаптации.

Заключение

В ходе проведённого анализа предметной области и постановки задачи была разработана комплексная стратегия создания системы мониторинга состояния водителя. Ключевым результатом работы является научно и технически обоснованный выбор адаптивного порогового подхода для MVP, который предлагает практичное решение фундаментального противоречия между точностью, адаптивностью и вычислительной эффективностью в условиях embedded-систем.

Был выполнен критический анализ существующих решений, который показал, что коммерческие системы либо обладают «чёрным ящиком» и высокой стоимостью, либо используют неадаптивные пороги. В ответ на это предложена архитектура в виде MVP, сочетающая машинное обучение и статистический анализ для выявления общих закономерностей (коэффициентов K) на этапе проектирования и быструю индивидуальную калибровку на этапе эксплуатации. Данный подход подкреплён:

- Детальным планом экспериментальных исследований (Раздел 1.3), включающим статистическую проверку гипотез и методологию расчёта коэффициентов K.

- Критическим анализом технологического стека (Раздел 3), подтверждающим, что выбранные инструменты (MediaPipe Face Mesh, PERCLOS) оптимальны для реализации адаптивной логики на платформе Jetson Nano.

- Учётом требований ключевых стейкхолдеров и правовых ограничений российского рынка (Раздел 4).

Анализ современных исследований, в частности эталонного датасета 100-Driver, эмпирически подтвердил критическую важность проблемы доменного сдвига (водитель/автомобиль/освещение) для внедрения DMS. Это служит независимым и весомым обоснованием актуальности выбранного нами адаптивного подхода, изначально проектируемого для работы в изменчивых реальных условиях.

Определённые критерии успеха (Раздел 5) задают измеримые цели для разработки, а чёткие границы проекта концентрируют усилия на реализации и валидации именно адаптивного ядра системы.

Таким образом, проделанная работа формирует прочный концептуальный, методический и технологический фундамент для следующего этапа — проектирования детальной архитектуры, реализации рабочего прототипа и его всестороннего тестирования. Разработанная стратегия направлена на создание системы, способной повысить безопасность дорожного движения за счёт адаптивного, интерпретируемого и надёжного контроля состояния водителя.

Список литературы

- Ильина И. Е., Витвицкий Е. Е. и др. Определение потенциальных мест концентрации ДТП по причине нарушения ПДД водителями с учетом человеческого фактора // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2025. № 2. URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-potentsialnyh-mest-kontsentratsii-dtp-po-prichine-narusheniya-pdd-voditelyami-s-uchetom-chelovecheskogo-faktora (дата обращения: 15.01.2025).

- Шиенкова А. С., Подгайный А. М. Состояние усталости за рулем как угроза безопасности дорожного движения // КиберЛенинка.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-ustalosti-za-rulem-kak-ugroza-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya (дата обращения: 15.01.2025).

- Зуев С.М., Константинов И.Ю. Усовершенствование оптико-электронной системы на основе инфракрасных датчиков и исследование ее характеристик // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2025. № 2. С. 64–76. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/usovershenstvovanie-optiko-elektronnoy-sistemy-na-osnove-infrakrasnyh-datchikov-i-issledovanie-ee-harakteristik (дата обращения: 15.01.2025).

- MediaPipe Face Mesh. URL: https://github.com/google/mediapipe

- Dlib 68-point facial landmark detector. URL: https://github.com/ageitgey/face_recognition

- OpenFace. URL: https://github.com/TadasBaltrusaitis/OpenFace

- 3DDFA_V2. URL: https://github.com/cleardusk/3DDFA_V2

- RetinaFace. URL:  https://github.com/deepinsight/insightface

- Шиенкова А. С., Подгайный А. М. Состояние усталости за рулем как угроза безопасности дорожного движения // КиберЛенинка.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-ustalosti-za-rulem-kak-ugroza-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya (дата обращения: 15.01.2025).

- MediaPipe Face Mesh documentation.URL: https://github.com/google/mediapipe

- Лашков И.Б. Анализ поведения водителя при управлении транспортным средством с использованием фронтальной камеры смартфона // Информационно-управляющие системы. — 2017. — № 4. — С. 7–17.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-povedeniya-voditelya-pri-upravlenii-transportnym-sredstvom-s-ispolzovaniem-frontalnoy-kamery-smartfona (дата обращения: 15.01.2025).

- Soukupová T., Čech J. Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks // 21st Computer Vision Winter Workshop. — 2016. — С. 1–8. URL: https://vision.fe.uni-lj.si/cvww2016/proceedings/papers/05.pdf   (дата обращения: 15.01.2026).

- Фам Туан Ань. Персонализация пользовательских данных для повышения точности системы помощи водителю на основе машинного обучения // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. — 2021. — С. 1–7. URL: http://www.nauteh-journal.ru/files/bdabac59-e8db-4f8a-8a06-7dc4dd3ad65b (дата обращения: 15.01.2026).

- Намиот Д.Е., Романов В.Ю. Об улучшении робастности моделей машинного обучения // International Journal of Open Information Technologies. 2024. Т. 12. № 3. С. 88–95. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-uluchshenii-robastnosti-modeley-mashinnogo-obucheniya (дата обращения: 15.01.2025).

- NVIDIA. Jetson Nano Developer Kit. URL: https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano-developer-kit (дата обращения: 15.01.2025).

- ГОСТ Р 70462-2022 (ISO/IEC TR 24029-1:2021). Информационные технологии. Искусственный интеллект. Оценка робастности нейронных сетей. Часть 1. Обзор. — М.: Стандартинформ, 2023. — 32 с.

- Повичанов А.А. Обзор проблематики и перспективных методов интеллектуального анализа данных о состоянии водителей транспортных средств // Текст научной статьи по специальности «Компьютерные и информационные науки». — 2024. — № 4. — С. 158–172. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-problematiki-i-perspektivnyh-metodov-intellektualnogo-analiza-dannyh-o-sostoyanii-voditeley-transportnyh-sredstv (дата обращения: 15.01.2025).

- Wang J., Li W., Li F., Zhang J., Wu Z., Zhong Z., Sebe N. 100-Driver: A Large-scale, Diverse Dataset for Distracted Driver Classification // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. — 2022. URL: https://100-driver.github.io/

- Seeing Machines FOVIO. URL: https://seeingmachines.com/

- Smart Eye Human Insight AI. URL: https://www.smarteye.se/

- Система «Антисон». URL: https://xor-group.ru/

- Rosebrock A. Dlib's 68 facial landmark detector: accuracy and limitations // PyImageSearch. — 2017. URL: https://pyimagesearch.com/2017/04/03/facial-landmarks-dlib-opencv-python/

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных данных». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 15.01.2025).

- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.11.2021 № 766 «Об утверждении Требований к обработке биометрических персональных данных, позволяющих установить субъекта биометрических персональных данных, и описания мер по защите такой информации». – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402883678/ (дата обращения: 15.01.2025).

- U-критерий Манна — Уитни (англ. Mann–Whitney U test) URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/U-критерий_Манна_-_Уитни

- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. – URL: https://utstat.toronto.edu/~brunner/oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf (дата обращения: 15.01.2025).

- Yawdd Dataset. URL: https://www.kaggle.com/datasets/enider/yawdd-dataset

- Driver Drowsiness Dataset DDD. URL: https://www.kaggle.com/datasets/ismailnasri20/driver-drowsiness-dataset-ddd