Система мониторинга усталости водителя (по фактической реализации)

Автор: Волков Дмитрий Владимирович
Группа: 292405-2

Введение

Цель модуля: Разработка рабочего прототипа (MVP) системы мониторинга усталости водителя в реальном времени с использованием адаптивного порогового подхода. Модуль использует научно обоснованные коэффициенты (K_MAR, K_nose_chin_distance), полученные от модуля «Научный анализ» (Волкова Н.В.), и обеспечивает онлайн-обработку видеопотока, индивидуальную калибровку под водителя и детекцию опасных состояний.

Контекст: Модуль является ядром системы и функционирует по формуле:

Порог_водителя = Базовый_уровень_водителя × K			(1)

где K — константы, предоставленные модулем научного анализа.

Ограничения по аппаратной платформе:

- MVP-реализация разрабатывается для стандартного компьютера с USB-веб-камерой (RGB).

- Целевая платформа для внедрения — NVIDIA Jetson Nano с ИК-камерой — требует:

- дополнительной адаптации из-за различий в спектре (RGB vs NIR) и возможного

- снижения точности MediaPipe Face Mesh на grayscale-изображениях.

1 Функциональные требования

1.1 Обработка видеопотока и анализ лица

- FR-01: Модуль должен захватывать видеопоток с USB-камеры (веб-камеры) с разрешением не ниже 640x480.

- FR-02: Модуль должен детектировать лицо и определять 468 ключевых точек в каждом кадре с использованием MediaPipe Face Mesh.

- FR-03: Модуль должен корректно обрабатывать кадры без лица, не прерывая работу системы.

1.2 Индивидуальная калибровка

- FR-04: При первом запуске система должна выполнять 30 -секундную калибровку (CALIBRATION_SECONDS = 30).

- FR-05: В процессе калибровки система должна собирать базовые значения для конкретного водителя:

  - EAR_базовый — медиану Eye Aspect Ratio при открытых глазах

  - MAR_базовый — медиану Mouth Aspect Ratio при закрытом рте

  - Расстояние_базовое — медиану нормированного расстояния нос-подбородок

- FR-06: Модуль рассчитывает персональные пороги по формулам:

Порог_EAR = EAR_базовый × 0.6			(2)

Примечание: Коэффициент 0.6 является константой, эмпирически установленной на основе исследований физиологии моргания.

Научное обоснование коэффициента 0.6: Основано на работе "Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks" (Soukupová, Čech, 2016):

- Физиология: При моргании глаз закрывается не полностью (40-50% от открытого состояния)

- Адаптивность: Порог = 60% от индивидуального базового EAR обеспечивает:

- Учет анатомических различий (европейский/азиатский разрез глаз)

- Компенсацию расстояния до камеры и ракурса

- Устойчивость к изменениям освещения

- Практическая проверка: Значение 0.6 оптимально для баланса между:

- Чувствительностью (обнаружение неполных морганий)

- Специфичностью (избежание ложных срабатываний)

Порог_MAR = MAR_базовый × K_MAR		(3)

Порог_расстояния = Расстояние_базовое × K_nose_chin_distance (4)

1.3 Детекция состояний в реальном времени

- FR-07: Модуль должен непрерывно рассчитывать для каждого кадра:

- EAR (Eye Aspect Ratio): Рассчитывается отдельно для левого и правого глаза по формуле:

EAR = (||p₂ - p₆|| + ||p₃ - p₅||) / (2 × ||p₁ - p₄||)			(4)

где p₁...p₆ — координаты шести ключевых точек вокруг глаза

Используемые индексы точек MediaPipe:

- Левый глаз: 33, 160, 158, 133, 153, 144

- Правый глаз: 362, 385, 387, 263, 373, 380

- MAR (Mouth Aspect Ratio) для оценки открытости рта

MAR = ||p₁₄ - p₁₃|| / ||p₃₀₈ - p₇₈||					(6)

где p₁₃, p₁₄, p₇₈, p₃₀₈ — координаты лицевых точек центра верхней губы, центра нижней губы и внутренних уголков рта соответственно.

Нормализованное расстояние «нос-подбородок» для оценки открытости рта

Расстояние = ||p₁ - p₁₅₂|| / ||p₂₆₃ - p₃₃||		(7)

где p₁ — кончик носа, p₁₅₂ — подбородок, p₃₃ и p₂₆₃ — внешние уголки левого и правого глаза соответственно, ||·|| — Евклидова норма.

- FR-08: Модуль рассчитывает метрику PERCLOS в скользящем окне 30 секунд как процент кадров, где EAR < Порог_EAR.

- FR-09: Модуль должен определять уровень усталости по PERCLOS:

      - normal: PERCLOS < 10%

      - light: 10% ≤ PERCLOS < 20%

      - medium: 20% ≤ PERCLOS < 28%

      - critical: PERCLOS ≥ 28% (с подтверждением в течение 2 секунд)

- FR-10: Модуль детектирует зевок при одновременном выполнении условий:

- MAR ≥ Порог_MAR

- Расстояние ≥ Порог_расстояния

- FR-11: Модуль должен сохранять все данные мониторинга в SQLite базу данных с временными метками.

1.4. Управление и отчётность

- FR-12: Модуль должен предоставить консольный интерфейс для:

- Идентификации водителя

- Запуска калибровки

- Запуска мониторинга

- Генерации отчетов

- FR-13: Модуль должен генерировать статистические отчеты с:

- Распределением по уровням усталости

- Статистикой по метрикам (EAR, MAR, PERCLOS)

- Количеством обнаруженных зевков

- Рекомендациями по состоянию водителя

2 Нефункциональные требования

2.1 Производительность (Real-Time)

- NF-01: Скорость обработки конвейера (захват кадра → вывод решения) должна быть не менее 15 FPS на стандартном CPU.

Примечание: Это означает, что система должна успевать обрабатывать каждый второй кадр при входной частоте 30 FPS.

- NF-02: End-to-end задержка (latency) от захвата кадра до обновления состояния системы должна быть не более 200 мс.

- NF-03: Время однократной калибровки нового водителя — строго 30 секунд.

2.2 Точность и надёжность

- NF-04: Система должна корректно определять базовые значения водителя при калибровке с фильтрацией некорректных кадров (глаза открыты, рот закрыт).

- NF-05: Система должна устойчиво работать при кратковременных пропаданиях лица из кадра.

- NF-06: База данных должна сохранять целостность данных при аварийном завершении работы.

2.3 Ресурсоёмкость:

- NF-07: Потребление оперативной памяти приложения не должно превышать 1 ГБ.

- NF-08: Система должна работать на стандартном оборудовании без требования GPU.

2.4 Удобство использования (Usability)

- NF-09: Процесс калибровки должен сопровождаться визуальным обратным отсчетом.

- NF-10: Интерфейс мониторинга должен отображать:

- Текущий уровень усталости с цветовой индикацией

- Значения метрик (EAR, MAR, PERCLOS)

- Пороговые значения

- Индикацию зевка

3 Интерфейсы

3.1 Аппаратные интерфейсы

- HW-01: Вход: USB-видеоустройство (веб-камера).

- HW-02: Выход: графический дисплей для отображения интерфейса.

3.2 Программные интерфейсы (API)

- API-01: Класс SystemConfig — загрузка конфигурации и коэффициентов из JSON-файла.

- API-02: Класс Calibrator — метод calibrate(driver_id) для калибровки водителя.

- API-03: Класс FatigueMonitoringSystem — метод monitor() для запуска мониторинга.

- API-04: Класс ReportGenerator — метод generate_report(driver_id, date) для генерации отчетов.

3.3 Пользовательский интерфейс

- UI-01: Консольное меню с опциями:

  - Идентификация водителя

  - Запуск мониторинга

  - Генерация отчета

  - Выход

- UI-02: Графическое окно OpenCV с:

  - Видеопотоком с наложенной сеткой лица

  - Текстовой информацией о метриках и состоянии

  - Цветовой индикацией уровня усталости

3.4 Интерфейсы данных

- INT-01: Входной файл коэффициентов: scientific_results/scientific_coefficients.json

- INT-02: База данных SQLite: driver_fatigue_monitoring.db

4 Данные

4.1 Входные данные

- IN-01: Видеопоток в формате BGR (OpenCV, np.array), захватываемый с USB-камеры в реальном времени.

- IN-02: JSON-файл с научно обоснованными коэффициентами, генерируемый модулем «Научный анализ» (Волкова Н.В.). Файл располагается в общей директории проекта: scientific_results/scientific_coefficients.json. Структура и содержимое файла (согласовано с выходными данными модуля научного анализа). Примечание о структуре проекта: Модуль научного анализа (Jupyter Notebook) и MVP-ядро системы (Jupyter Notebook) располагаются в одной корневой директории проекта, что обеспечивает прямой доступ к общим ресурсам:

- Научные коэффициенты: ./scientific_results/

- Датасет: ./Drowsiness_dataset/

- Общие утилиты и конфигурации

Такая организация позволяет MVP-модулю загружать коэффициенты по относительному пути, обеспечивая целостность проекта.

4.2 Выходные данные (логирование)

- OUT-01: Поток событий в реальном времени с сохранением в БД:

- Временные метки

- Значения EAR, MAR, расстояния нос-подбородок

- Уровень усталости

- Значение PERCLOS

- OUT-02: Сохранённые профили водителей в таблице driver_profiles.

4.3 Хранимые данные

- STORE-01: SQLite база данных с таблицами:

- driver_profiles — профили водителей (ID, базовые значения, пороги, дата калибровки)

- monitoring_data — данные мониторинга (ID водителя, метрики, уровень усталости, PERCLOS)

- STORE-02: Генерируемые отчеты:

- Текстовые файлы: отчет_усталости_{driver_id}_{date}.txt

- Графические файлы: график_усталости_{driver_id}_{date}.png

5 Приемочные тесты

5.1 Тест на корректность калибровки

- Цель: Проверить, что система корректно собирает данные и рассчитывает пороги.

- Метод: Провести калибровку на заранее записанном 30-секундном видео нейтрального состояния. Проверить сохранённый профиль.

- Критерий успеха: Базовые значения близки к ожидаемым, пороги соответствуют формулам с коэффициентами K. Расхождение ≤ 5%.

5.2 Тест на детекцию усталости (PERCLOS)

- Цель: Проверить логику работы PERCLOS и порогов.

- Метод: Использовать синтетический или размеченный видеоролик, где водитель имитирует сонливость. Сравнить моменты срабатывания тревоги с ожидаемыми.

- Критерий успеха: Уровень усталости critical определяется при PERCLOS ≥ 28% в течение ≥ 2 секунд.

5.3 Тест на детекцию зевка

- Цель: Проверить корректность работы адаптивной пороговой логики для детекции зевка.

- Метод: Использовать модульные тесты, которые проверяют:

- Корректность формулы адаптивных порогов:

Порог_MAR = MAR_базовый × K_MAR			(2)

Порог_расстояния = Расстояние_базовое × K_nose_chin_distance (3)

- Логику детекции зевка: Зевок детектируется только при одновременном выполнении условий:

- MAR_текущий ≥ Порог_MAR

- Расстояние_текущее ≥ Порог_расстояния

- Защиту от ложных срабатываний:

- При превышении только одного порога (MAR или расстояния) зевок не детектируется

- Это исключает ложные срабатывания на разговор, улыбку и другие движения рта

- Критерий успеха:

- Все модульные тесты логики детекции зевка проходят успешно

- Логика работает в соответствии с формулой адаптивного порога:

    - Пороги рассчитываются корректно: Порог = Базовое_значение × K

    - Детекция происходит только при одновременном превышении обоих адаптивных порогов

    - Система устойчива к ложным срабатываниям при разговоре/улыбке

5.4 Тест на производительность

- Цель: Проверить соответствие требованиям к FPS и задержке.

- Метод: Запустить систему на тестовом видеофайле или с живой камеры. Замерить средний FPS за 5 минут и максимальную задержку обработки кадра.

- Критерий успеха: FPS ≥ 15, Latency ≤ 200 мс.

5.5 Интеграционный тест «Полный цикл»

- Цель: Проверить взаимодействие всех компонентов.

- Метод: Запустить систему с нуля: инициализация с коэффициентами → калибровка нового пользователя → мониторинг тестового видео → генерация отчета.

- Критерий успеха: Все этапы выполняются без сбоев, данные корректно сохраняются, отчет генерируется.

6 Ограничения и допущения

6.1 Ограничения текущей MVP-реализации

6.1.1 Аппаратные и средовые ограничения

- Система предназначена для работы с одним водителем в кадре.

- Требуется умеренное освещение для корректной работы MediaPipe Face Mesh.

- Водитель должен находиться на расстоянии 0.5–1.5 метра от камеры.

- Лицо должно быть ориентировано фронтально или с небольшими отклонениями (±30°).

6.1.2 Функциональные ограничения MVP

- Отсутствует трекинг лица при пропадании из кадра более чем на 1 секунду.

- Нет звукового/светового оповещения в текущей реализации.

- Система работает только с RGB-видеопотоком от стандартной USB-камеры.

- Калибровка требует, чтобы водитель сохранял нейтральное выражение лица в течение 30 секунд.

6.1.3 Ограничения алгоритмов

- MediaPipe Face Mesh оптимизирован для RGB-изображений с текстурами кожи.

- Алгоритм не адаптирован для работы в условиях полной темноты или при резких перепадах освещения.

6.2 Потенциальные проблемы при переходе на целевую платформу (продакшен)

6.2.1 Проблема доменного сдвига (Domain Shift)

При переносе системы с RGB-камеры (MVP) на ИК-камеру (продакшен) возможны следующие проблемы:

- Спектральные различия:

  - MediaPipe Face Mesh обучен на RGB-данных с цветовой информацией

  - ИК-камеры предоставляют grayscale-изображения без цветовых каналов

  - Потенциальная проблема: Снижение точности детекции ключевых точек из-за отсутствия цветовых градиентов и текстур кожи

- Особенности ИК-изображений:

  - Отражение ИК-излучения от кожи отличается от отражения видимого света

  - Очки могут быть непрозрачны в ИК-спектре

  - Потенциальная проблема: Ошибки при детекции глаз у водителей в очках

6.2.2 Научное обоснование проблемы

Анализ эталонного датасета 100-Driver [18] показывает:

- При переносе моделей с RGB на NIR (Near-Infrared) данные без адаптации точность классификации падает катастрофически — до 5–33%

- Требуется применение методов адаптации домена (Domain Adaptation) для сохранения точности

6.2.3 Требования для будущей доработки

Для успешного внедрения на целевой платформе (Jetson Nano + ИК-камера) потребуется:

- Сбор датасета синхронных пар RGB + ИК изображений

- Применение методов адаптации домена (например, CDAN, DSAN)

- Дополнительная валидация коэффициентов K на ИК-данных

6.3 Допущения проекта

- Для MVP: Все разработка и тестирование ведутся на стандартном компьютере с USB-камерой в условиях умеренного освещения.

- Для продакшена: Переход на Jetson Nano + ИК-камеру потребует отдельного этапа адаптации, результаты которого не гарантируются текущей MVP.

- Научная ценность: Несмотря на ограничения, MVP доказывает работоспособность адаптивного порогового подхода на RGB-данных, что составляет научную основу для дальнейшей разработки.